| Ελληνικη Δημοκρατια Περιφέρεια Ηπείρου νομοσ ΠΡΕΒΕΖΗΣ δημοσ ΖΗΡΟΥ | ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ |
| --- | --- |

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ

| # Κωδ. ΝΕΤ | # Σύντομη περιγραφή | # Κωδ. ΕΤΕΠ # 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + |
| --- | --- | --- |
| # ΟΔΟ Α02 | # Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες | # 02-02-01-00 |
| # ΟΙΚ 20.05.01 | # Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη | # 02-04-00-00 |
| # ΟΙΚ 10.01.02 | # Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα | # --- |
| # ΟΙΚ 32.02.05 | # Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | # 01-01-01-00 # 01-01-02-00 # 01-01-03-00 # 01-01-04-00 # 01-01-05-00 # 01-01-07-00 |
| # ΟΙΚ 38.02 | # Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | # 01-04-00-00 |
| ΟΙΚ 38.20.02 | # Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. | # 01-02-01-00 |
| # 4.02 | # Περίφραξη εξωτερική | # --- |
| # 5.01 | # Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα 4ης γενιάς | # --- |
| # 6.01 | # Εστίες χειροσφαίρισης (HANDBALL) | # --- |
| # 7.01 | # Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 | # --- |

| Ελληνικη Δημοκρατια Περιφέρεια Ηπείρου νομοσ ΠΡΕΒΕΖΗΣ δημοσ ΖΗΡΟΥ | ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ |
| --- | --- |

# τεχνικεσ προδιαγραφεσ

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.

Η επιμέτρηση και η πληρωμή της εργασίας θα γίνονται ανά τόνο (ton) φορτοεκφορτωμένου υλικού.

Περίφραξη εξωτερική

Περίφραξη εξωτερική, όμοια με την περίφραξη γηπέδου αντισφαίρισης, ύψους 4,00 μ. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενη από:

1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2" μεσαίους και γωνιακούς.

2.Δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα  4Χ4 εκ.

3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ.

Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες με γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής "Τ" ή διπλού "Τ" (στις  γωνίες της περίφραξης) του εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την προστασία από τα νερά της βροχής. Κατά μήκος  του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε σειρές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο  σχέδιο  της  μελέτης,  κατασκευαστικά  αναλόγων  με  την  περίφραξη  ( από σιδεροσωλήνες και πλέγμα. Οι πόρτες θα είναι δίφυλλες, ύψους 2,40 μ. και πλάτους 2,00 και 3,00 μ. και όλες θα  έχουν  χιαστή ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό  πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες  σύνδεσης, υλικά  ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η μεταφορά τους στον  τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια)  σε πέντε (5)  σειρές, κατασκευής  των  θυρών και γενικά οποιαδήποτε  άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή  της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης.

Επίσης περιλαμβάνονται η εκσκαφή της τάφρου για  το  τοιχίο, η απομάκρυνση  των προϊόντων εκσκαφής, τα  υλικά  και  εργασία  κατασκευής του τοιχίου (σκυρόδεμα, οπλισμός,  ξυλότυπος  κ. λ. π. ) η  εργασία  και  τα  υλικά  αποκατάστασης  του σκάμματος  και των δαπέδων που καταστράφηκαν από το σκάμμα.

Η επιμέτρηση και η πληρωμή της εργασίας θα γίνονται ανά τρέχον μέτρο μήκους περίφραξης πλήρως τοποθετημένου.

Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα 4ης γενιάς

Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα, πάνω στην ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια από υλικό της ΠΤΠ 0155 (πάχους 20 εκ.) και ασφαλτικό τάπητα (8,5 εκ.)

Η επίστρωση θα γίνει με διάστρωση υδροπερατού συνθετικού τάπητα (πάχους 15 χιλ.) από κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού συνδεδεμένους με PU (πολυουρεθάνη) είτε χυτός επί τόπου είτε προκατασκευασμένος.

Πάνω από το συνθετικό τάπητα θα διαστρωθεί ο τεχνητός χλοοτάπητας με ελάχιστο ύψος πέλους 20 χιλ., από ίνες πολυπροπυλενίου, κατσαρές (textured), κόμβους  30.000/μ2 τουλάχιστον και συγκολλημένες πάνω σε υδροπερατή βάση από ύφασμα  polyester και latex τύπου POLYTAN, Megagras PPM 1180 ή LIMONTA New grass T5 SPF  ή άλλου αντιστοίχων χαρακτηριστικών.

Στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση του πέλους  κατά 1/2 του ύψους του με χαλαζιακή άμμο ή μίγμα χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού σε αναλογία 50-50% και μέγεθος κόκκων 0,3~1,0 χιλ. για την άμμο και 0,5~1,5 χιλ. για τους ελαστικούς  κόκκους, σε ποσότητα 10~15χγρ/μ2.

Τέλος θα γίνει η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου σε απόχρωση κίτρινης ή λευκής και χρώματα συμβατά με το υλικό του πέλους του τεχνητού χλοοτάπητα με χάραξη τη καθοριζομένη από τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και γραμμογράφησης, έτοιμος για   χρήση.

Η επιμέτρηση και η πληρωμή της εργασίας θα γίνονται ανά τετραγωνικό μέτρο συνθετικού χλοοτάπητα πλήρως τοποθετημένου.

Εστίες χειροσφαίρισης (HANDBALL)

Εστίες χειροσφαίρισης (HANDBALL) πλήρες (ζεύγος), έτοιμες για χρήση, τοποθετημένες στις αντίστοιχες βάσεις τους, με το δίχτυ τους  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς  Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (Ι.Η.Α.)

Η επιμέτρηση και η πληρωμή της εργασίας θα γίνονται ανά ζεύγος (δύο  τεμάχια) εστιών χειροσφαίρισης πλήρως τοποθετημένου.

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5

Ηλεκτροφωτισμός τυποποιημένου  γηπέδου mini football  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της Υπηρεσίας.

Στη τιμή περιλαμβάνονται οι ιστοί, η βαφή των ιστών, η βάση και η θεμελίωση των ιστών, τα φωτιστικά σώματα, ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας τύπου PILAR,  οι πίνακες τύπου PILAR στη βάση των ιστών, τα όργανα έναυσης, οι διακόπτες, οι αποζεύκτες, οι ασφάλειες, όλες οι καλωδιώσεις από τα PILAR προς τα φωτιστικά σώματα, οι πάσης φύσης χωματουργικές εργασίες και θεμελιώσεις, οι γειώσεις, τα απαιτούμενα υλικά, μηχανήματα και εργασίες και καλωδιώσεις για τη σύνδεση των  PILARS των ιστών με το γενικό πίνακα και γενικά κάθε υλικό και εργασία που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και πλήρη λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης της Υπηρεσίας.

Η επιμέτρηση και η πληρωμή της εργασίας θα γίνονται ανά τεμάχιο κατ΄ αποκοπή.

|  | Φιλιππιάδα 30/07/2015 |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων |
| Μισηρλής Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός | Ακρίβης Κωνσταντίνος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |