| Ελληνικη Δημοκρατια νομοσ ΠΡΕΒΕΖαΣ δημοσ ζηρου | ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ |
| --- | --- |

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY)

| Ελληνικη Δημοκρατια νομοσ ΠΡΕΒΕΖαΣ δημοσ ζηρου | ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ |
| --- | --- |

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

|  | ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |
| 1. | Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά στην κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού. |
| 2. | Τεχνική περιγραφή του έργου: # Γενικά Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια, το τιμολόγιο, τη Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διορθώθηκε για εφαρμογή στο συγκεκριμένο έργο. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας του Δήμου Ζηρού. Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου με τις περιμετρικές λωρίδες και την περίφραξή του. # Περιγραφή γηπέδου Ο καθαρός αγωνιστικός χώρος θα έχει διαστάσεις 27Χ16 μέτρα και με τις περιμετρικές λωρίδες το γήπεδο συνολικά θα έχει μήκος 31 μέτρα και πλάτος 20 μέτρα. Στις δύο μικρότερες πλευρές τοποθετούνται τα δύο τέρματα, με την απαραίτητα γραμμογράφηση, όπως απεικονίζεται στα σχέδια της μελέτης. Ο όλος χώρος οριοθετείται περιμετρικά με περίφραξη ύψους 5.50 μέτρα, με την απαραίτητη είσοδο παικτών και προπονητών. # Τεχνητός (συνθετικός χλοοτάπητας) Υποδομή Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 χρησιμοποιείται σήμερα ως γήπεδο μπάσκετ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια ασφαλτικού τάπητα πάνω στην οποία θα διαστρωθεί ο τεχνητός χλοοτάπητας. Ελαστική υπόβαση τεχνητού χλοοτάπητα Πάνω στη ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια του ασφαλτικού τάπητα θα διαστρωθεί υδροπερατός συνθετικός τάπητας πάχους 15 χιλ. από κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού συνδεδεμένους με PU (πολυουρεθάνη) είτε χυτός επί τόπου είτε προκατασκευασμένος, προκειμένου να αποκτήσει το σύστημα ελαστική συμπεριφορά. Τεχνητός χλοοτάπητας Τέλος στην ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια του συνθετικού τάπητα της προηγούμενης παραγράφου θα διαστρωθεί τεχνητός χλοοτάπητας με ελάχιστο ύψος πέλους 20 χιλ. από ίνες πολυπροπυλενίου κατσαρές (textured), 30.00/μ² τουλάχιστον και συγκολλημένες πάνω σε υδροπερατή βάση από ύφασμα polyester και later τύπου POLYTAN, megagras PPM 1180 ή LIMONTA New grass T5 SPF ή άλλου αντιστοίχων χαρακτηριστικών. Πλήρωση πέλους με αδρανή Το πέλος του τεχνητού χλοοτάπητα της προηγούμενης παραγράφου θα γεμιστεί κατά το ½ του ύψους του με χαλαζιακή άμμο ή μίγμα χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού σε αναλογία 50 – 50% και μέγεθος κόκκων 0,3 : 1,0 χιλ. για την άμμο και 0,5 – 1,5 χιλ. για τους ελαστικούς κόκκους, σε ποσότητα 10 : 15 kgr/μ². Γραμμογράφηση. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου σε απόχρωση κίτρινη ή λευκή και χρώματα συμβατά με το υλικό του πέλους του τεχνητού χλοοτάπητα με χάραξη την καθοριζόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. # Περίφραξη Η περίφραξη τοποθετείται επί κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που στις μεγάλες πλευρές συμπεριλαμβάνει και το κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων (βλ. σχέδια). Έχει ύψος 5,50 μ. και αποτελείται από κατακόρυφους γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες (ορθοστάτες) Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα). Επίσης στο άνω τμήμα φέρει οριζόντιο γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου. Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με τις απαραίτητες γωνιές Ταφ και μούφες σύνδεσης (βλ. σχέδια). Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 3,00 μ., έτσι ώστε το υπάρχον μήκος πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη. Στην πλευρά προς το κτίριο αποδυτηρίων (όπου υπάρχει ή κατασκευάζεται) τοποθετούνται οι θύρες εισόδου παικτών και διαιτητών πλάτους 1.10μ. κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά (βλ. σχέδια περίφραξης). Στις τέσσερις γωνίες της περίφραξης τοποθετούνται γωνιακοί ορθοστάτες με αμφίπλευρα στηρίγματα που έχουν κλίση 45° και τοποθετούνται στο μέσον του ύψους της περίφραξης και προς τα κάτω. (Οι ορθοστάτες και τα στηρίγματα είναι επίσης από γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου). Το ύψος της περίφραξης (5,50 μ.) χωρίζεται οριζόντια στα τέσσερα με γαλβανισμένο σύρμα στερέωσης πάχους 4 χιλ. που συνδέει τους κατακόρυφους ορθοστάτες. Το σύρμα τοποθετείται στη βάση και στην κορυφή της περίφραξης σε ύψος 1,10, 2,20 και 3,10 μ. από τη βάση. Η περίφραξη συμπληρώνεται με γαλβανισμένο πλέγμα με οπές 4 Χ 4 εκ. και πάχους 4 χιλ. Το πλέγμα τοποθετείται επί των ορθοστατών και του οριζόντιου άνω σιδεροσωλήνα. Όλες οι συνδέσεις γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση. # Αθλητικός εξοπλισμός Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τα δύο τέρματα ποδοσφαίρου. Οι εστίες του ποδοσφαίρου είναι διαστάσεων 2Χ3 μέτρων, συναρμολογούμενες, μεταλλικές βαμμένες, με δίχτυ. # Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ο ηλεκτροφωτισμός αναφέρεται στην αγωνιστική επιφάνεια του γηπέδου mini ποδοσφαίρου και η έντασή του θα κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από 400 lux. Ο φωτισμός του γηπέδου επιτυγχάνεται με 12 συνολικά προβολείς από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου που θα φέρουν ένα λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων ισχύος 1 KW. Οι προβολείς θα αναρτηθούν ανά 3 σε 4 σιδηροϊστούς, ύψους 12 μέτρων. Η τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από πίνακες τύπου PILLAR που θα περιλαμβάνουν και τα όργανα αφής και λειτουργία των προβολέων και θα τοποθετηθούν στη βάση κάθε ιστού. Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με ρεύμα τους πίνακες PILLAR των ιστών θα αναχωρούν από το γενικό πίνακα και θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, αντιστοίχου διατομής, μέσα σε κανάλι επαρκών διαστάσεων μέχρι να συναντήσουν τους ιστους. Αν κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη του έργου θα κατασκευαστούν κάθε 20 έως 25 μέτρα ή όπου χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης, φρεάτια επίσκεψης των ηλεκτρικών καλωδίων. |
| 3. | Ακριβής διεύθυνση του έργου: Το έργο θα κατασκευαστεί σε υφιστάμενο ακίνητο (οικόπεδο) ιδιοκτησίας του Δήμου Ζηρού, το οποίο βρίσκεται εντός του οριοθετημένου οικισμού Πέτρας. |
| 4. | Στοιχεία του κυρίου του έργου: Δήμος Ζηρού Νομού Πρέβεζας |
| 5. | Στοιχεία του συντάκτη του ΣΑΥ: Μισηρλής Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός της Τ.Υ.Δ. Ζηρού Νομού Πρέβεζας |
| 6. | Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας. Πριν την έναρξη των εργασιών γίνεται η διαμόρφωση του χώρου του εργοταξίου κατά τρόπο ώστε για κάθε τμήμα του έργου, που κατασκευάζεται, οι χώροι απόθεσης υλικών και κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων να είναι επαρκείς. Φ 1 Χωματουργικά Φ 2 Σκυροδέματα Φ 3 Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές – καλύψεις – ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με μηχανικά μέσα, φορτηγά αυτοκίνητα, εκσκαφείς και φορτωτές. |

ΤΜΗΜΑ Β

|  | ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |
| --- | --- |
|  | Παρατίθενται πίνακες που συντίθεται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες “πηγές κινδύνων”, κατακόρυφα δε από “φάσεις και υποφάσεις εργασιών” του έργου. Οι αριθμοί 1,2,3 καθορίζουν την ένταση του κινδύνου. |
|  | Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: είτε (i); η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),. είτε (ii); οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),. είτε (iii); ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).. Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. είτε (i); η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),. είτε (ii); δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),. είτε (iii); ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).. |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

| Κίνδυνοι |  | Πηγές κινδύνων | Φάση 1η | Φάση 2η | Φάση 3η |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Φ 1 | Φ 2 | Φ 3 |  |  |
| 01000. Αστοχίες εδάφους |  |  |  |  |  |  |  |
| 01100. Φυσικά πρανή | 01101 | Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης |  |  |  |  |  |
|  | 01102 | Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας |  |  |  |  |  |
|  | 01103 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
|  | 01104 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |
|  | 01105 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |
|  | 01106 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| 01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές | 01201 | Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης |  |  |  |  |  |
|  | 01202 | Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας |  |  |  |  |  |
|  | 01203 | Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση |  |  |  |  |  |
|  | 01204 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
|  | 01205 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |
|  | 01206 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |
|  | 01207 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός | 1 |  |  |  |  |
| 01300. Υπόγειες εκσκαφές | 01301 | Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα |  |  |  |  |  |
|  | 01302 | Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση |  |  |  |  |  |
|  | 01303 | Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση |  |  |  |  |  |
|  | 01304 | Κατάρρευση μετώπου προσβολής |  |  |  |  |  |
| 01400. Καθιζήσεις | 01401 | Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές |  |  |  |  |  |
|  | 01402 | Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή |  |  |  |  |  |
|  | 01403 | Διάνοιξη υπογείου έργου |  |  |  |  |  |
|  | 01404 | Ερπυσμός |  |  |  |  |  |
|  | 01405 | Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές |  |  |  |  |  |
|  | 01406 | Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα |  |  |  |  |  |
|  | 01407 | Υποσκαφή/απόπλυση |  |  |  |  |  |
|  | 01408 | Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |
|  | 01409 | Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία |  |  |  |  |  |
|  | 01410 | Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία |  |  |  |  |  |
| 01500. Άλλη πηγή | 01501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01502 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01503 |  |  |  |  |  |  |
| 02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό |  |  |  |  |  |  |  |
| 02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 02101 | Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 02102 | Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων |  |  |  |  |  |
|  | 02103 | Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου |  |  |  |  |  |
|  | 02104 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος |  |  |  |  |  |
|  | 02105 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου |  |  |  |  |  |
|  | 02106 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 02107 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 02108 | Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |
|  | 02109 | Μέσα σταθερής τροχιάς.-Εκτροχιασμός |  |  |  |  |  |
| 02200. Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων | 02201 | Ασταθής έδραση |  |  |  |  |  |
|  | 02202 | Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου |  |  |  |  |  |
|  | 02203 | Έκκεντρη φόρτωση | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 02204 | Εργασία σε πρανές | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 02205 | Υπερφόρτωση | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 02206 | Μεγάλες ταχύτητες |  |  |  |  |  |
| 02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη | 02301 | Στενότητα χώρου | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 02302 | Βλάβη συστημάτων κίνησης |  |  |  |  |  |
|  | 02303 | Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις |  |  |  |  |  |
|  | 02304 | Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών |  |  |  |  |  |
|  | 02305 | Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους |  |  |  |  |  |
| 02400. Εργαλεία χειρός | 02401 | Αεροσυμπιεστής |  |  |  |  |  |
|  | 02402 |  |  |  |  |  |  |
|  | 02403 |  |  |  |  |  |  |
| 02500. Άλλη πηγή | 02501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 02502 |  |  |  |  |  |  |
|  | 02503 |  |  |  |  |  |  |
| 03000. Πτώσεις από ύψος |  |  |  |  |  |  |  |
| 03100. Οικοδομές-κτίσματα | 03101 | Κατεδαφίσεις |  |  |  |  |  |
|  | 03102 | Κενά τοίχων |  |  |  |  |  |
|  | 03103 | Κλιμακοστάσια |  |  |  |  |  |
|  | 03104 | Εργασία σε στέγες |  |  |  |  |  |
| 03200. Δάπεδα εργασίας - προσπελάσεις | 03201 | Κενά δαπέδων |  |  |  |  |  |
|  | 03202 | Πέρατα δαπέδων |  |  |  |  |  |
|  | 03203 | Επικλινή δάπεδα |  |  |  |  |  |
|  | 03204 | Ολισθηρά δάπεδα |  |  |  |  |  |
|  | 03205 | Ανώμαλα δάπεδα |  |  |  |  |  |
|  | 03206 | Αστοχία υλικού δαπέδου |  |  |  |  |  |
|  | 03207 | Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες |  |  |  |  |  |
|  | 03208 | Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες |  |  |  |  |  |
|  | 03209 | Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης |  |  |  |  |  |
|  | 03210 | Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού |  |  |  |  |  |
|  | 03211 | Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση |  |  |  |  |  |
| 03300. Ικριώματα | 03301 | Κενά ικριωμάτων |  |  |  |  |  |
|  | 03302 | Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης |  |  |  |  |  |
|  | 03303 | Ανατροπή. Αστοχία έδρασης |  |  |  |  |  |
|  | 03304 | Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος |  |  |  |  |  |
|  | 03305 | Κατάρρευση. Ανεμοπίεση |  |  |  |  |  |
| 03400. Τάφροι/φρέατα | 03401 | Πτώση μελών στην εκσκαφή | 1 |  |  |  |  |
|  | 03402 |  |  |  |  |  |  |
| 03500. Άλλη πηγή | 03501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 03502 |  |  |  |  |  |  |
|  | 03503 |  |  |  |  |  |  |
| 04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα |  |  |  |  |  |  |  |
| 04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις | 04101 | Ανατινάξεις βράχων |  |  |  |  |  |
|  | 04102 | Ανατινάξεις κατασκευών |  |  |  |  |  |
|  | 04103 | Ατελής ανατίναξη υπονόμων |  |  |  |  |  |
|  | 04104 | Αποθήκες εκρηκτικών |  |  |  |  |  |
|  | 04105 | Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών |  |  |  |  |  |
|  | 04106 | Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων |  |  |  |  |  |
| 04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση | 04201 | Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου |  |  |  |  |  |
|  | 04202 | Υγραέριο |  |  |  |  |  |
|  | 04203 | Υγρό άζωτο |  |  |  |  |  |
|  | 04204 | Αέριο πόλης |  |  |  |  |  |
|  | 04205 | Πεπιεσμένος αέρας |  |  |  |  |  |
|  | 04207 | Δίκτυα ύδρευσης |  |  |  |  |  |
|  | 04208 | Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα |  |  |  |  |  |
| 04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση | 04301 | Βραχώδη υλικά σε θλίψη |  |  |  |  |  |
|  | 04302 | Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων |  |  |  |  |  |
|  | 04303 | Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων |  |  |  |  |  |
|  | 04304 | Συρματόσχοινα |  |  |  |  |  |
|  | 04305 | Εξολκεύσεις |  |  |  |  |  |
|  | 04306 | Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων |  |  |  |  |  |
| 04400. Εκτοξευόμενα υλικά | 04401 | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα |  |  |  |  |  |
|  | 04402 | Αμμοβολές |  |  |  |  |  |
|  | 04403 | Τροχίσεις/λειάνσεις |  |  |  |  |  |
| 04500. Άλλη πηγή | 04501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 04502 |  |  |  |  |  |  |
|  | 04503 |  |  |  |  |  |  |
| 05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων |  |  |  |  |  |  |  |
| 05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός | 05101 | Αστοχία. Γήρανση |  |  |  |  |  |
|  | 05102 | Αστοχία. Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |
|  | 05103 | Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |
|  | 05104 | Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |
|  | 05105 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |
|  | 05106 | Κατεδάφιση παρακειμένων |  |  |  |  |  |
| 05200. Οικοδομικά στοιχεία | 05201 | Γήρανση πληρωτικών στοιχείων |  |  |  |  |  |
|  | 05202 | Διαστολή-συστολή υλικών |  |  |  |  |  |
|  | 05203 | Αποξήλωση δομικών στοιχείων |  |  |  |  |  |
|  | 05204 | Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα |  |  |  |  |  |
|  | 05205 | Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |
|  | 05206 | Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |
|  | 05207 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |
|  | 05208 | Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων |  |  |  |  |  |
| 05300. Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις | 05301 | Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια |  |  |  |  |  |
|  | 05302 | Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 05303 | Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση |  |  |  |  |  |
|  | 05304 | Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση |  |  |  |  |  |
|  | 05305 | Ατελής/έκκεντρη φόρτωση |  |  |  |  |  |
|  | 05306 | Αστοχία συσκευασίας φορτίου |  |  |  |  |  |
|  | 05307 | Πρόσκρουση φορτίου |  |  |  |  |  |
|  | 05308 | Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 05309 | Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 05310 | Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 05311 | Εργασία κάτω από σιλό |  |  |  |  |  |
| 05400. Στοιβασμένα υλικά | 05401 | Υπερστοίβαση |  |  |  |  |  |
|  | 05402 | Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού |  |  |  |  |  |
|  | 05403 | Ανορθολογική απόληψη |  |  |  |  |  |
| 05500. Άλλη πηγή | 05501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05502 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05503 |  |  |  |  |  |  |
| 06000. Πυρκαγιές |  |  |  |  |  |  |  |
| 06100. Εύφλεκτα υλικά | 06101 | Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων |  |  |  |  |  |
|  | 06102 | Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων |  |  |  |  |  |
|  | 06103 | Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα |  |  |  |  |  |
|  | 06104 | Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας |  |  |  |  |  |
|  | 06105 | Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά |  |  |  |  |  |
|  | 06106 | Αυτανάφλεξη-απορρίμματα |  |  |  |  |  |
|  | 06107 | Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |
| 06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα | 06201 | Εναέριοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |
|  | 06202 | Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |
|  | 06203 | Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |
|  | 06204 | Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα |  |  |  |  |  |
| 06300. Υψηλές θερμοκρασίες | 06301 | Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις |  |  |  |  |  |
|  | 06302 | Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις |  |  |  |  |  |
|  | 06303 | Χρήση φλόγας-χυτεύσεις |  |  |  |  |  |
|  | 06304 | Ηλεκτροσυγκολλήσεις |  |  |  |  |  |
|  | 06305 | Πυρακτώσεις υλικών |  |  |  |  |  |
| 06400. Άλλη πηγή | 06401 | Περιβάλλοντες Θάμνοι |  |  |  |  |  |
|  | 06402 |  |  |  |  |  |  |
|  | 06403 |  |  |  |  |  |  |
| 07000. Ηλεκτροπληξία |  |  |  |  |  |  |  |
| 07100. Δίκτυα-εγκαταστάσεις | 07101 | Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα |  |  |  |  |  |
|  | 07102 | Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα |  |  |  |  |  |
|  | 07103 | Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα |  |  |  |  |  |
|  | 07104 | Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα |  |  |  |  |  |
|  | 07105 | Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου |  |  |  |  |  |
|  | 07106 | Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία |  |  |  |  |  |
| 07200. Εργαλεία-μηχανήματα | 07201 | Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα |  |  |  |  |  |
|  | 07202 | Ηλεκτροκίνητα εργαλεία |  |  |  |  |  |
| 07300. Άλλη πηγή | 07301 | Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων |  | 1 |  |  |  |
|  | 07302 |  |  |  |  |  |  |
|  | 07303 |  |  |  |  |  |  |
| 08000. Πνιγμός/Ασφυξία |  |  |  |  |  |  |  |
| 08100. Νερό | 08101 | Υποβρύχιες εργασίες |  |  |  |  |  |
|  | 08102 | Εργασίες εν πλω-πτώση |  |  |  |  |  |
|  | 08103 | Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου |  |  |  |  |  |
|  | 08104 | Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση |  |  |  |  |  |
|  | 08105 | Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |
|  | 08106 | Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση |  |  |  |  |  |
|  | 08107 | Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |
|  | 08108 | Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 08200. Ασφυκτικό περιβάλλον | 08201 | Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι |  |  |  |  |  |
|  | 08202 | Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί |  |  |  |  |  |
|  | 08203 | Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ |  |  |  |  |  |
|  | 08204 | Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου |  |  |  |  |  |
| 08300. Άλλη πηγή | 08301 |  |  |  |  |  |  |
|  | 08302 |  |  |  |  |  |  |
|  | 08303 |  |  |  |  |  |  |
| 09000. Εγκαύματα |  |  |  |  |  |  |  |
| 09100. Υψηλές θερμοκρασίες | 09101 | Συγκολλήσεις/συντήξεις |  |  | 1 |  |  |
|  | 09102 | Υπέρθερμα ρευστά |  |  |  |  |  |
|  | 09103 | Πυρακτωμένα στερεά |  |  |  |  |  |
|  | 09104 | Τήγματα μετάλλων |  |  |  |  |  |
|  | 09105 | Άσφαλτος/πίσσα | 1 |  |  |  |  |
|  | 09106 | Καυστήρες |  |  |  |  |  |
|  | 09107 | Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 09200. Καυστικά υλικά | 09201 | Ασβέστης |  |  |  |  |  |
|  | 09202 | Οξέα |  |  |  |  |  |
|  | 09203 |  |  |  |  |  |  |
| 09300. Άλλη πηγή | 09301 |  |  |  |  |  |  |
|  | 09302 |  |  |  |  |  |  |
|  | 09303 |  |  |  |  |  |  |
| 10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100. Φυσικοί παράγοντες | 10101 | Ακτινοβολίες |  |  |  |  |  |
|  | 10102 | Θόρυβος/δονήσεις | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 10103 | Σκόνη | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 10104 | Υπαίθρια εργασία. Παγετός | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 10105 | Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 10106 | Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | 10107 | Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | 10108 | Υγρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | 10109 | Υπερπίεση/υποπίεση |  |  |  |  |  |
|  | 10110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10111 |  |  |  |  |  |  |
| 10200. Χημικοί παράγοντες | 10201 | Δηλητηριώδη αέρια |  |  |  |  |  |
|  | 10202 | Χρήση τοξικών υλικών |  |  |  |  |  |
|  | 10203 | Αμίαντος |  |  |  |  |  |
|  | 10204 | Ατμοί τηγμάτων |  |  |  |  |  |
|  | 10205 | Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες |  |  |  |  |  |
|  | 10206 | Καπναέρια ανατινάξεων |  |  |  |  |  |
|  | 10207 | Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης |  |  |  |  |  |
|  | 10208 | Συγκολλήσεις |  |  | 1 |  |  |
|  | 10209 | Καρκινογόνοι παράγοντες |  |  |  |  |  |
|  | 10210 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10211 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10212 |  |  |  |  |  |  |
| 10300. Βιολογικοί παράγοντες | 10301 | Μολυσμένα εδάφη |  |  |  |  |  |
|  | 10302 | Μολυσμένα κτίρια |  |  |  |  |  |
|  | 10303 | Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς |  |  |  |  |  |
|  | 10304 | Χώροι υγιεινής |  |  |  |  |  |
|  | 10305 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10306 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10307 |  |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ Γ

|  | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |
|  | Για να προληφθούν οι παραπάνω αναφερόμενοι πιθανοί κίνδυνοι πρέπει όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν όλες τις νόμιμες άδειες για την εργασία τους, να είναι επιμελώς συντηρημένα, και οι χειριστές τους να είναι διπλωματούχοι και να έχουν για το έργο την ανάλογη εμπειρία. Ο χώρος του έργου θα πρέπει να φυλάσσεται επιμελώς με την χρησιμοποίηση της κατάλληλης και πιστοποιημένης σήμανσης η οποία θα ελέγχεται συνεχώς και θα συντηρείται. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή των παραπάνω καθώς και οτιδήποτε εκτάκτου προκύψει είναι η αδιάλειπτη παρουσία υπευθύνου τεχνικού στο εργοτάξιο. Αναλυτικά στα Π.Δ. 1073/81 και 305/96 φαίνονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας και την φύση του κινδύνου καθώς και επί πλέον μέτρα που απαιτούνται. |

| ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  | ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | (2) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | (3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) | (4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) |
| 01207 | 1 | Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 1073/1981 Π.Δ. 17/1996 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 02101 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 1073/1981 Π.Δ. 17/1996 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 02106 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 1073/1981 Π.Δ. 17/1996 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 02107 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 1073/1981 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 02203 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 18/1996 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 02204 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 18/1996 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 02205 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 305/1996 |  |
| 02301 | 1, 3 | Π.Δ. 305/1996 |  |
| 03401 | 1 | Π.Δ. 305/1996 |  |
| 05302 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 1073/1981 |  |
| 05308 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 397/1994 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 05309 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 397/1994 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 05310 | 3 | Π.Δ. 397/1994 Π.Δ. 31/1990 |  |
| 07301 | 2 | Ν158/1975 Π.Δ. 95/1978 |  |
| 08108 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 396/1994 Π.Δ. 305/1996 |  |
| 09101 | 3 | Π.Δ. 396/1994 Π.Δ. 305/1996 |  |
| 09105 | 1 | Π.Δ. 396/1994 Π.Δ. 305/1996 |  |
| 09107 | 1, 2, 3 | Π.Δ. 396/1994 Π.Δ. 305/1996 |  |
| 10102 | 1, 2, 3 | Υ.Α. 56206/1613/1986 Υ.Α. 69001/1921/1988 Π.Δ. 85/1991 |  |
| 10103 | 1, 2, 3 | Υ.Α. 4373/1205/11-3-1993 Π.Δ. 1073/1981 Π.Δ. 396/1994 |  |
| 10104 | 1, 2, 3 | Υ.Α. 4373/1205/11-3-1993 Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 396/1994 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓ. 1030329/03-07-1995 |  |
| 10105 | 1, 2, 3 | Υ.Α. 4373/1205/11-3-1993 Π.Δ. 305/1996 Π.Δ. 396/1994 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓ. 1030329/03-07-1995 |  |
| 10208 | 3 | Π.Δ. 77/1993 Π.Δ. 186/1995 Π.Δ. 174/1997 |  |

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81)

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)

Συμπληρωματικά των προαναφερομένων νομοθετικών διαταγμάτων, σε κάθε φάση του έργου προτείνονται τα εξής :

- Περίφραξη και σήμανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων τροχοφόρων. Δημιουργία ασφαλών διόδων για τη διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σημεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους. Επίσης περίφραξη του εργοταξίου προς αποφυγή εισόδου ατόμων μη εχόντων εργασία καθώς και ζώων.

- Προμήθεια εκτός του κράνους και φωσφορούχου γιλέκου στους εργαζομένους εντός του οδοστρώματος.

- Καθημερινή εκπαίδευση και υπενθύμιση των κινδύνων στους εργαζόμενους από τον εργοταξιάρχη και τον τεχνικό ασφαλείας.

Κατά τις χωματουργικές εργασίες προτείνονται τα εξής :

- Αν και τα πρανή θα αντιστηρίζονται, θα πρέπει πάντα να υπάρχει έλεγχος για τυχόν χαλάρωση και βλάβη.

- Να υπάρχει συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ καθώς και του Δήμου ώστε να εντοπιστούν οι θέσεις των δικτύων και να αποφευχθεί η καταστροφή τους.

Σε ότι αφορά τα μηχανήματα με κινητά μέρη :

- Κάλυψη των κινούμενων τμημάτων των μηχανημάτων όπου είναι δυνατό καθώς και

- Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων.

Σε ότι αφορά τη μεταφορά φορτίων :

- Συνεχή υπενθύμιση των οδηγών για αυξημένη προσοχή σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

- Χρήση σημάνσεων για διακοπή κυκλοφορίας – παρακάμψεις.

ΤΜΗΜΑ Δ

|  |  | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και στις θέσεις εργασίας θα γίνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και κινδύνους λόγου της ύπαρξης ικανού χώρου, οδού διέλευσης και χώρων στάθμευσης για τα οχήματα και μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. |  |  |  |
| 2. |  | Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου Δίοδοι κυκλοφορίας θα είναι οι ίδιοι οι δρόμοι. |  |  |  |
| 3. |  | Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού Ο βασικός μηχανικός εξοπλισμός θα εγκαθίσταται σε διαμορφωμένες θέσεις στην αρχή κάθε τμήματος των δρόμων. |  |  |  |
| 4. |  | Χώροι αποθήκευσης Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται σε διαμορφωμένες θέσεις στην αρχή κάθε τμήματος των δρόμων. |  |  |  |
| 5. |  | Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) Τα άχρηστα υλικά θα συγκεντρώνονται στα σημεία που θα συναντώνται υπάρχοντες δρόμοι και θα συλλέγονται καθημερινά. Επικίνδυνα υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου. |  |  |  |
| 6. |  | Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών Θα χρησιμοποιηθούν κινητοί χώροι υγιεινής. Η εστίαση θα γίνεται στο κοντινότερο οικισμό ανάλογα με την θέση που εκτελείται το κάθε τμήμα του έργου. Θα καλυφθούν από το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ. Φιλιππιάδα 30-07-2015 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
|  | Μισηρλής Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός |  |  |  | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων Ακρίβης Κωνσταντίνος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |