ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α) Διαμόρφωση χώρου περιοχής μώλου στο Νέο Γοργόμυλο, πλησίον καφενείου Τατσιώνα Κωνσταντίνου.

1. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m

E = 126,00 m2

2. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Β= 1,92Χ126,00 = 241,92 Kg

3. Τσιμεντόστρωση οδού με σκυρόδεμα C12/15

V= 126,00X0,10= 12,60 m3

4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ε = 520,00 m2

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05

Ε = 520,00 m2

Β) Δρόμος προς Παππά Στάθη (Καστρί)

1. Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

V= 100,00X4,50X0,20 = 90,00 m3

2. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Β= 1,92Χ4,50Χ100,00 = 864,00 Kg

3. Τσιμεντόστρωση οδού με σκυρόδεμα C12/15

V= 100,00X4,50X0,15= 67,50 m3

Γ) Συντήρηση κάθετων οδών στο Χάνι Νέου Γοργομύλου

1. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ε = 60,00Χ5,00= 300,00 m2

2. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05

Ε = 60,00Χ5,00 = 300,00 m2

Δ) Βελτίωση οδού στην Τ.Κ. Τσαγκαρόπουλο από οικία Γεωργόνη Ευάγγελο έως οικία Γιάννη Βέργου

1. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ε = 150,00Χ4,00= 600,00 m2

2. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05

Ε = 150,00Χ4,00 = 600,00 m2

3. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Β= 1,92Χ4,00Χ20,00 = 153,60 Kg

4. Τσιμεντόστρωση οδού με σκυρόδεμα C12/15

V= 20,00X4,00X0,10= 8,00 m3

Γ) Δρόμος προς Παπατσίμπα Κώστα του Λάμπρου (Καστρί)

1. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Β= 1,92Χ3,00Χ125,00 = 720,00 Kg

2. Τσιμεντόστρωση οδού με σκυρόδεμα C12/15

V= 130,00X3,00X0,15= 56,25 m3

Δ) Βελτίωση οδού από Μαρκάτες προς Κάμπο

1. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Β= 1,92Χ4,00Χ25,00 = 192,00 Kg

2. Τσιμεντόστρωση οδού με σκυρόδεμα C12/15

V= 30,00X4,00X0,15= 15,00 m3

Φιλιππιάδα 04-09-2018

| Η συντάξασα |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ειρήνη Σκούρα |  |  |
| Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |  |  |