| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |  |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ενέργεια: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 2018 |  |
|  | ΔΗΜΟΣ : | ΖΗΡΟΥ |  |  |  |
| Αριθ Μελέτης |  | 30/2018 |  |  |  |

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED με αυτόνομο ηλιακό σύστημα φωτισμού για τον ηλεκτροφωτισμό κοινόχρηστων χώρων του ∆ήμου Ζηρού στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδας.

Η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων με το αυτόνομο ηλιακό σύστημα φωτισμού νέας τεχνολογίας LED και ιστών για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του ∆ήμου μας αποσκοπεί :

α)στην  εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, μέσω της μείωσης της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας και της δαπάνης συντήρησης.

β) στην εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα οδοφωτισμού, δράση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου για προστασία του περιβάλλοντος, με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, όπως προβλέπεται και από το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

γ) στην μείωση των οδικών ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του φωτισμού και

δ) στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης αλλά και

ε) στην αισθητική  βελτίωση.

Τα αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού νέας τεχνολογίας LED θα τοποθετηθούν σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου και θα δοθεί προς τούτο αναλυτική κατάσταση με τις θέσεις που θα τοποθετηθούν στις οδούς στον ανάδοχο της προμήθειας από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου με την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και των ιστών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ανέρχεται σε  23.956,80 Ευρώ και είναι στον ΚΑ 20-7135.018 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 2018 του Προϋπολογισμό του Δήμου Ζηρού έτους 2018

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED και ιστών για τον ηλεκτροφωτισμό οδών στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδας του ∆ήμου Ζηρού.

Ο ανάδοχος της παρούσας προμήθειας θα προβεί στην τοποθέτηση των αυτόνομων ηλιακών συστημάτων φωτισμού νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων LED και των ιστών και στην ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας τόσο για τα μηχανήματα και το προσωπικό του όσο και για τα διερχόμενα οχήματα αλλά και για τους πεζούς.

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις ώστε να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος της πόλης της Φιλιππιάδας  και να παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση στον άνεμο

Πίνακας 1: Αναλυτικός πίνακας Τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Απάντηση Υποψηφίου & παραπομπή σε δικαιολογητικό (π.χ σελ. του prospectus κλπ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Τύπος φωτιστικού | Αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED |  |
|  | Τρόπος τοποθέτησης | Επί κορυφής ιστού. |  |
|  | Ισχύς φωτιστικού | 20 W ≤ ισχύς φωτιστικού ≤25 W |  |
|  | Ισχύς Φ/Β πάνελ | ≥100 W |  |
|  | Ονομαστική Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού (lm/W) | > 235 lm/w |  |
|  | Χωρητικότητα Συσσωρευτή | ≥80 Ah |  |
|  | Αυτονομία | > 30h χωρίς φόρτιση > 60 ημέρες με μερική συννεφιά |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30oC - +50oC |  |
|  | ∆είκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) | ≥70 |  |
|  | Θερμοκρασία Χρώματος | 4000 ~ 5000 (°Κ) |  |
|  | Χρώμα βαφής RAL | επιλογής της Υπηρεσίας |  |
|  | Βαθμός στεγανότητας (IP) | (IP) ≥ IP66 |  |
|  | Βάρος (Kg) | ≤ 50Kg |  |
|  | Διαστάσεις Φωτιστικού | 550mmX310mmX110mm Αποδεκτή απόκλιση +10% ή – 10% |  |
|  | Διαστάσεις ηλιακού πάνελ | 1055mmX665mmX50mm Αποδεκτή απόκλιση +10% ή – 10% |  |
|  | Διαστάσεις κυτίου μπαταρίας | 310mmX260mmX235mm Αποδεκτή απόκλιση +10% ή – 10% |  |
|  | Εργοστασιακή εγγύηση Φωτιστικού | ≥5 έτη |  |
|  | Εγγύηση ηλιακού πάνελ | ≥25 έτη |  |
|  | Εγγύηση Μπαταρίας | ≥1 έτη |  |

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Κωνικός στρογγυλός ιστός ύψους 4m από χάλυβα, με ειδικά διαμορφωμένη βάση για την πάκτωση του στο έδαφος σε τέσσερα μπουλόνια, βαμμένο με βαφή πούδρας σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας | ΝΑΙ |  |

| Ο Συνταξας Μήτσης Χρήστος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | Φιλιππιάδα 29–05- 2018 Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων Ακριβης Κωνσταντίνος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |
| --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ενέργεια: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 2018 |  |
|  | ΔΗΜΟΣ : | ΖΗΡΟΥ |  |  |  |
| Αριθ. Μελέτης |  | 30/2018 |  |  |  |

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας σε ευρώ | Συνολική τιμή σε ευρώ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση Αυτόνομου ηλιακού συστήματος φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης | τεμ | 14 | 1.200,00 | 16.800,00 |
| 2 | Ιστός ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης | τεμ | 14 | 180 | 2.520,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 19.320,00 |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  | 4.636,80 |
|  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 23.956,80 |

| Ο Συνταξας Μήτσης Χρήστος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | Φιλιππιάδα 29– 05- 2018 Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων Ακριβης Κωνσταντίνος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |
| --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ενέργεια: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 2018 |  |
|  | ΔΗΜΟΣ : | ΖΗΡΟΥ |  |  |  |
| Αριθ Μελέτης |  | 30/2018 |  |  |  |

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

«Αυτόνομο ηλιακό σύστημα φωτισμού νέας τεχνολογίας LED ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης», ήτοι προμήθεια φωτιστικού σώματος με το Φ/Β πάνελ, την μπαταρία καθώς και όλα τα υλικά και μικρουλικά για την σύνδεση και την τοποθέτηση του νέου φωτιστικού με το βραχίονά του στους στύλους, σύνδεση του νέου φωτιστικού και παράδοσή του σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία, με μηχανήματα και προσωπικό του αναδόχου.

Τιμή ενός τεμαχίου : 1.200,00 € Χίλια διακόσια Ευρώ

ΆΡΘΡΟ 2ο

«Ιστός όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης,  ήτοι προμήθεια ιστού και τοποθέτηση του

Τιμή ενός τεμαχίου : 180,00 € Εκατόν ογδόντα ευρώ

| Ο Συντάξας Μήτσης Χρήστος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | Φιλιππιάδα 29–05- 2018 Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων Ακρίβης Κωνσταντίνος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |
| --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ενέργεια: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 2018 |  |
|  | ΔΗΜΟΣ : | ΖΗΡΟΥ |  |  |  |
| Αριθ Μελέτης |  | 30/2018 |  |  |  |

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ :

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών σε πλήρη και σωστή μορφή, σύμφωνα με ότι αναφέρεται αναλυτικότερα παρακάτω, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.

Πίνακας 2: Πιστοποιητικά -Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών Φωτιστικών

| 1 | Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο , με την οποίαν ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι - έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης , της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα . -τα είδη που θα παραδοθούν θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου και θα είναι άριστης ποιότητας |
| --- | --- |
| 1 | Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι που θα αναγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων ή/και των εξαρτημάτων τους και των ιστων |
|  | Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) |
| 2 | Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των Φωτιστικών Σωμάτων για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας |
| 3 | Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φωτιστικών Σωμάτων κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή μεταγενέστερα ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) |
| 4 | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τρίτο ανεγνωρισμένο (κοινοποιημένο) φορέα (π. χ. διαπιστευμένο εργαστήριο κλπ) από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3 Εναλλακτικά η παραπάνω συμμόρφωση μπορεί να αποδεικνύεται και με την προσκόμιση πιστοποιητικού ENEC, το οποίο γίνεται αποδεκτό. |
| 5 | Πλήρης φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων Φωτιστικών Σωμάτων. (Test report του κατασκευαστή ) |
| 6 | Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον όπως αναγράφονται στον πίνακα 1 (Τεχνικά χαρακτηριστικά). Κατά την υποβολή της προσφοράς αποδεικνύονται με τη μορφή δήλωσης της εταιρείας κατασκευής (πχ τεχνικό φυλλάδιο). |
| 7 | Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο προμηθευτή, με την οποίαν :  Θα εγγυάται την καλή λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων και των ιστων που προσφέρει όπως αναγράφονται στον πίνακα 1 (Τεχνικά χαρακτηριστικά).  θα δηλώνει ότι θα μπορεί να προμηθεύει τον ∆ήμο με ανταλλακτικά, για όλα τα επιμέρους στοιχεία των φωτιστικών σωμάτων, για το ελάχιστο διάστημα των δυο (2) ετών μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και  θα δηλώνει την επίσημη ιστοσελίδα του οίκου κατασκευής, για την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών και λοιπών τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο. Οι προσφέροντες θα αναφέρουν το χρόνο και τους όρους εγγύησης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων. Οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει : Την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε φωτιστικού σώματος, εξαρτήματός του ή υλικού του παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης εντός πέντε (7) εργάσιμων ημερών το πολύ.  Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). |
| 8 | Συμπληρωμένο πλήρως τον Αναλυτικό Πίνακα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών των προσφερομένων φωτιστικών |

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, πριν την υπογραφή σύμβασης  δύναται να  ζητηθεί από τον ανάδοχο  να παραδώσει στην υπηρεσία ένα δείγμα από τα προσφερόμενα φωτιστικά.

| Ο Συντάξας Μήτσης Χρήστος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | Φιλιππιάδα 29–05- 2018 Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων Ακρίβης Κωνσταντίνος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |
| --- | --- |